标准煤等能源换算公式  
　　能源的种类很多，所含的热量也各不相同，为了便于相互对比和在总量上进行研究，我国把每公斤含热7000大卡（29306焦耳）的定为标准煤,也称标煤。另外，我国还经常将各种能源折合成标准煤的吨数来表示，如1吨秸秆的能量相当于0.5吨标准煤，1立方米沼气的能量相当于0.7公斤标准煤。 
　　标准煤亦称煤当量，具有统一的热值标准。我国规定每千克标准煤的热值为7000千卡。将不同品种、不同含量的能源按各自不同的热值换算成每千克热值为7000千卡的标准煤。 
　　能源折标准煤系数＝某种能源实际热值（千卡/千克）/7000（千卡/千克） 
　　在各种能源折算标准煤之前，首先直测算各种能源的实际平均热值，再折算标准煤。平均热值也称平均发热量．是指不同种类或品种的能源实测发热量的加权平均值。 
　　计算公式为：  
　　平均热值(千卡／千克)＝[∑（某种能源实测低发热量）×该能源数量]/能源总量（吨）
　　各类能源折算标准煤的参考系数  
　　能源名称     平均低位发热量        折标准煤系数  
　　 原煤       20934千焦／公斤     0．7143公斤标煤／公斤  
　　洗精煤      26377千焦／公斤      0．9000公斤标煤／公斤  
　　其他洗煤    8374 千焦／公斤      0．2850公斤标煤／公斤  
　　焦炭        28470千焦／公斤      0．9714公斤标煤／公斤  
　　原油        41868千焦／公斤      1．4286公斤标煤／公斤  
　　燃料油      41868千焦／公斤      1．4286公斤标煤／公斤  
　　汽油        43124千焦／公斤      1．4714公斤标煤／公斤  
　　煤油        43124千焦／公斤      1．4714公斤标煤／公斤  
　　柴油        42705千焦／公斤      1．4571公斤标煤／公斤  
　　液化石油气    47472千焦／公斤    1．7143公斤标煤／公斤  
　　炼厂干气     46055千焦/ 公斤    1．5714公斤标煤／公斤  
　　天然气       35588千焦/立方米    12．143吨/万立方米  
　　焦炉煤气     16746千焦/立方米  5．714-6.143吨/万立方米  
　　其他煤气      3．5701吨/万立方米  
　　热力         0.03412吨／百万千焦  
　　电力          1.229吨/万千瓦时 
　　热力  
　　其计算方法是根据锅炉出口蒸汽和热水的温度压力在焓熵图(表)内查得每千克的热焓减去给水(或回水)热焓，乘上锅炉实际产出的蒸汽或热水数量(流量表读出)计算。如果有些企业没有配齐蒸汽或热水的流量表，如没有焓熵图(表)，则可参下列方法估算： 
　　(1)报告期内锅炉的给水量减排污等损失量，作为蒸汽或热水的产量。 
　　(2)热水在闭路循环供应的情况下，每千克热焓按20千卡计算，如在开路供应时，则每千克热焓按70千卡计算(均系考虑出口温度90℃，回水温度20℃)。 　　
　　(3)饱和蒸汽，压力1-2.5千克／平方厘米，温度127℃以上的热焓按620千卡，压力3-7千克／平方厘米，温度135℃-165℃的热焓按630千卡。压力8千克／平方厘米，温度170℃以上每千克蒸汽按640千卡计算。  
　　(4)过热蒸汽，压力150千克／平方厘米，每千克热焓：200℃以下按650千卡计算，220℃-260℃按680千卡计算，280℃-320℃按700千卡，350℃-500℃按700千卡计算。按4.1868焦耳折算成焦耳。